Opća bolnica Pula

Ospedale Generale di Pola

U Puli, 30.10.2025

SVIM ZAINTERESIRANIM

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet nabave: Sjedeća kolica za prijevoz pacijenata, 12 kom

Evidencijski broj: 80/25 E-JN

Poštovani,

Naručitelj je dana 30.10.2025 zaprimio zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Upit:

Tražite:

1.6. Ploča za stopala pacijenta, ručno podesiva u horizontalni ili vertikalni položaj

Predlažemo:

1.6. Ploča za stopala pacijenta ili odvojeni oslonci za oba stopala, ručno podesivi u horizontalni ili vertikalni položaj

Obrazloženje: Dva odvojena oslonca za stupala pružaju jednaku čvrstoću i sigurnost za pacijenta te ujedno olakšava kretanje odnosno sjedanje i ustajanje iz kolica jer se oslonci jednostavno pomaknu u stranu.

Tražite:

1.7. Pasivna ručna kočnica

Predlažemo:

1.8. Pasivna ručna ili nožna kočnica

Obrazloženje:

Nožna kočnica pruža jednaku sigurnost pacijentu, a olakšava osoblje medicinskom osoblju jer na ovaj način imaju slobodne ruke za pružanje pomoći pacijentu.

Tražite:

1.8. Prednji kotači promjera minimalno 125 mm

Predlažemo

1.8. Prednji kotači promjera minimalno 100 mm

Obrazloženje:

Konstrukcija s manjim prednjim kotačima pruža bolju pokretljivost kolica te olakšava upravljanje medicinskom osoblju. Ujedno pruža jednaku sigurnost pacijentu.

Tražite.

1.14. Kolica medusobno povezana lancem, zaključavanje pomoću ključa

Predlažemo.

1.14. Kolica medusobno povezana lancem, zaključavanje pomoću ključa ili žetona Obrazloženje:

Sistem zaključavanja žetonima praktičan je način zaključavanja koji zamjenjuje klasične brave s ključem. Molimo vas da prihvatite ovaj dodatak kako bi se omogućilo sudjelovanje većem broju ponuditelja s inovativnim načinima zaključavanja.

Odgovor Naručitelja:

1.6. Predložena izmjena se ne prihvaća. Jedna ploča za stopala osigurava stabilnost i sigurnost pacijenta te pojednostavljuje upravljanje kolicima. Odvojeni oslonci mogu otežati ravnomjerno naslanjanje i sigurnu poziciju nogu.

1.7. Predložena izmjena se ne prihvaća. Pasivna kočnica osigurava da kolica automatski ostanu zakočena bez dodatne provjere što medicinskom osoblju omogućuje pružanje pomoći pacijentu bez potrebe za razmišljanjem o kočenju.

1.8. Predložena izmjena se ne prihvaća. Naručitelj je jasno definirano minimalni promjer prednjih kotača od 125 mm kako bi osigurao odgovarajuću stabilnost i udobnost pacijenta te optimalnu upravljivost za medicinsko osoblje. Postavljanjem zahtjeva na minimalno 125 mm se ne ograničava potencijalne ponuditelje na nuđenje proizvoda s istim ili većim dimenzijama.

1.14. Predložena izmjena se ne prihvaća. Naručitelj je odredio sistem zaključavanja s pomoću ključa zbog njegove jednostavnosti, pouzdanosti i praktičnosti u svakodnevnom radu medicinskog osoblja. Postavljanjem zahtjeva na zaključavanje s pomoću ključa se ne ograničava konkurencija, već se osigurava standardiziran i funkcionalan način zaključavanja.

S poštovanjem,

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU